大竹县人民医院服装、床上装具采购需求调查

（需供应商逐页盖章）

- 未来拟采购品目

| 序号 | 产品 名称 | 单位 | 报价（元） | 产品细节描述（单位：厘米cm） | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全精梳浅灰蓝双面卡护士服（套装） | 套 |  | 长袖短装+裤（裤头全松紧系带），上衣：专用小圆领，后中加挂佴/正面明扣/前后高位开刀压0.6单线/上袋翻边加挂耳，袋口上3cm另车挂耳，挂耳长2cm宽1cm，下袋借包不翻边，袋口压0.6单线/双腰带/三角袖口/领用漂白涤府/右门襟订5扣/M码衣长72/袖长57.5/胸围104/腰围94脚围114/肩宽40.5/裤长100 | 冬季工作服面料要求 1.面料名称：双面卡织物 2.面料规格： T65/JC35 45/2*21 138/71 3.经向密度（根/10cm)：≥543 纬向密度（根/10cm)：≥279 4.异味：无 5.pH值：4.0-8.5 6.甲醛含量（mg/kg）：≤75 7. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 9.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 10.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 12.耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级 13.耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级 14.此工作服冬季面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率， 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 2 | 漂白双面卡女医生服 | 件 |  | 女医生冬装，长袖长装，常规尺寸标准，加单腰带侧上 |  |
| 3 | 漂白双面卡男医生服 | 件 |  | 男医生冬装，长袖长装，常规尺寸标准 |  |
| 4 | 全精梳浅灰蓝双面卡护士裤 | 条 |  | 裤子前拉链两侧松紧，两侧斜插袋，前幅打两活折，后收一省前浪，侧缝压0.1单线，专用裤袋布 |  |
| 5 | 全精梳浅灰蓝双面卡护士服 | 件 |  | 专用小圆领，后中加挂佴/正面明扣/前后高位开刀压0.6单线/上袋翻边加挂耳，袋口上3cm另车挂耳，挂耳长2cm宽1cm，下袋借包不翻边，袋口压0.6单线/双腰带/三角袖口/领用漂白涤府/右门襟订5扣 |  |
| 6 | 紫色双面卡护士服（套装） | 套 |  | 长袖短装+裤子（两侧松紧加皮带扣）①内二领，后中挂耳②正面明扣，5粒扣③前后袖窿开刀压0.6CM单线④上袋翻边＋挂耳，下护士袋口不翻边⑤无腰带⑥紫色扁口罗纹⑦M码衣长：68CM/胸围：104CM/腰围：94CM/下摆：116CM/肩宽：40.5CM/袖长：53.5不含罗纹 |  |
| 7 | 全精梳浅灰蓝双面卡男式工作服（套装） | 套 |  | 长袖短装加裤子，裤子两侧松紧加皮带扣，前置拉链，男式立领/正面明扣/贴三袋，上袋翻边＋挂耳，下袋口翻边/三角袖叉/右门襟订5扣/后背破缝压线/M：衣长76/袖长63/胸围114/下摆120/肩宽46 |  |
| 8 | 紫色双面卡男式工作服 | 件 |  | 长袖短装，专用圆领，后领中加挂耳/暗门襟左盖右，一明四暗，肩缝无明线/前幅收双省，后中破缝无叉压0.6单线/三贴圆袋，上袋翻边加挂耳，下袋不翻边/三角形袖叉/M码衣长：76/胸围：120/腰围：110/下摆：124/肩宽：47.5/袖长：63 |  |
| 9 | 紫色双面卡男医生裤 | 条 |  | 裤子（两侧松紧加皮带扣） |  |
| 10 | 浅灰蓝双面卡护士帽 | 顶 |  | 常规 |  |
| 11 | 油绿双面卡120护士服（套装 | 套 |  | 长袖短装+裤子（全松紧系带），正面明扣，前后高位开刀，贴三袋，上袋翻边加挂耳，下袋不翻边，单腰带侧上。三角袖叉，袖加两根反光条，左袖加120标牌袖章，右袖加插笔袋，后背加反光条在120急救字下面，右门襟订5扣。M衣长68，袖长57.5，胸围104，腰围94，下摆112，肩宽40.5 |  |
| 12 | 全精梳浅灰蓝涤府护士服（套装） | 套 |  | 短袖短装①专用圆领（通），领撞色压0.6单线。后中加挂耳②正面明扣，门襟压0.6单线，右订5扣③前后高位开刀压0.6单线④上袋翻边加挂耳，袋口上方3cm再加一单挂耳。下袋内吊压内止口线+3cm宽线⑤双腰带⑥袖口翻边撞色⑦9眼9扣⑧领，袖口撞色用漂白涤府⑨M：衣长72/袖长19/胸围100/腰围88/下摆110/肩宽39.5/裤头两侧松紧加5个皮带扣，松紧压2行线。前双折，后单省腰/腰压0.1单线/前中拉链/两侧斜插袋，袋口压0.6单线。专用袋布/前后浪，侧缝压0.1单线/脚口压2cm单线/裤长96/腰围拉80/坐围102/脚口40 | 夏季工作服面料要求 1.面料名称：涤府织物 2.面料规格： T65/JC35 23*23 104*61 3.经向密度（根/10cm)：≥409 纬向密度（根/10cm)：≥240 4.异味：无 5.pH值：4.0-8.5 6.甲醛含量（mg/kg）：≤75 7. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 8.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 9.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 10.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 11.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 12.耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级 13.耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级 14.此工作服冬季面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率， 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 13 | 浅灰蓝涤府护士裤（全松紧） | 条 |  | 裤子前拉链两侧松紧，两侧斜插袋，前幅打两活折，后收一省前浪，侧缝压0.1单线，专用裤袋布 |  |
| 14 | 漂白涤府男医生服（短袖中长装） | 件 |  | 男医生夏，短袖中长装：男西装夏领/三开身/后中缝开叉/前幅收1根省/全翻边。；驳头翻折14.5CM；右门襟订4粒扣；M码：衣长100/袖长22/胸围114/腰围110/臀围116/脚围124/肩宽46。 |  |
| 15 | 漂白涤府女医生服 | 件 |  | （女医生夏）短袖长装：女西装夏领/前后高位开刀/三贴圆袋，上袋翻边加挂耳，下袋不翻边/双腰带/袖口不翻边，驳头翻折13.5CM，右门襟订5粒扣/M码：衣长102/袖长22/胸围100/腰围90/臀围112/脚围126/肩宽39。 |  |
| 16 | 蓝底小花朵涤府护士服（长袖短装） | 件 |  | 长袖短装/领撞色，后中挂耳/右侧明扣，大驳头，领中位开直钮门订扣，右门襟订6粒扣/前后高位开刀无明线/上袋翻边+挂耳，下护士袋口翻边，上下袋口撞色/双腰带/三角袖叉撞色/领、袖口、上下袋口翻边用漂白双面卡/M码：衣长70/袖长57.5/胸围104/腰围92/下摆112/肩宽40.5 |  |
| 17 | 蓝底小花朵涤府护士服（短袖短装） | 件 |  | ①袖口翻边撞漂白涤府。短袖短装/领撞色，后中挂耳/右侧明扣，大驳头，领中位开直钮门订扣，右门襟订6粒扣/前后高位开刀无明线/上袋翻边+挂耳，下护士袋口翻边，上下袋口撞色/双腰带/袖口翻边撞色/领、袖口、上下袋口翻边用漂白双面涤府/M码：衣长70/袖长20/胸围100/腰围88/下摆108/肩宽39.5 |  |
| 18 | 深紫涤府洗手衣裤（套装） | 套 |  | 短袖短装①小交叉领3cm宽，前后领圈落贴打3线，拼接位压0.1cm单线，领口压内子口0.1单线②肩缝、侧缝、袖夹圈无明线③三贴方袋。袋口不翻边④袖口不翻边⑤裤头全松紧系带（按护士裤松紧下剪）前幅腰内左右锁眼，间距5cm，腰头共压3行明线⑥两侧缝袋，前后浪及侧缝均压0.1单线⑦脚口车2cm宽明线，打女式标签⑧M码：衣长68/袖长20/胸围100/腰围96/下摆108/肩宽39.5/裤长100/腰拉度100/腰松度62/臀102/脚42 |  |
| 19 | 漂白涤府护士服（套装） | 套 |  | 短袖短装，①圆领，领圈镶1CM浅绿涤府，正门襟5粒明扣左盖右。②无上袋，下袋面贴1.2CM浅绿涤府，距袋口2.8CM贴浅绿涤府1.2CM宽。③双腰带。④袖口翻边。⑤前后横断及开刀缝压0.6CM单线。肩缝袖窿无明线。⑥全件9眼9扣。⑦裤子腰头全松紧系带（按护士裤松紧下剪），前幅腰左右内锁眼，间距5CM，腰头共计压三行明线（1:2:1）。⑧护士裤袋，袋口压0.6CM单线。⑨前后浪及侧缝均压0.1单线。⑩脚口车2CM宽明线。⑪M码：衣长68，袖长20，胸围100，腰围90，下摆110，肩宽39.5，裤长98，腰拉度100，腰松度62，臀围102，膝围45，脚口42。 |  |
| 20 | 全精梳漂白涤府120护士服（套装） | 套 |  | 短袖短装+裤子（全松紧系带），前后高位开刀，单腰带，侧上包口子压线便于插笔，不翻边，左袖加120标牌袖章，后背加一根反光条，120急救字样在反光条上面/M#衣长68/袖长19/肩宽39.5/胸围100/腰围92/脚围110/裤长100 |  |
| 21 | 油绿纱卡手术衣（普通式） | 件 |  | 普通手术衣式样，①立领领口压0.6单线，绱领无假线，领咀加带子。②前胸单层，无插手袋，前胸内加贴片订2cm宽X180cm长的带子。③后门襟卷边1cm订4组1X25cm带子。④五线绱浅粉涤棉袖紧压0.6单线。⑤肩缝、侧缝、袖底缝、袖窿压0.6单线。⑥L号尺寸：衣长124，胸围124，下摆130，肩宽52，袖长64，袖肥58。 | 手术布类面料要求 1.面料名称：油绿纱卡 2.面料规格：C21s 112*58 3.pH值：4.0-7.5 4.甲醛含量（mg/kg）：≤20 5.耐摩擦色牢度：干摩擦：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩擦 ：≥4级 6.耐唾液色牢度：原样变色：≥4级 耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级 耐唾液色牢度：聚酯纤维沾色：≥4级 7.经向密度（根/10cm):445±5 纬向密度（根/10cm):233±5 8. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 9.此油绿纱卡面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率， 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 手术衣辅料要求 1.5cm涤纶螺纹带纤维成分含量（%）：聚酯纤维：100 1.5cm涤纶螺纹带甲醛含量（mg/kg）：≤75 1.5cm涤纶螺纹带可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 衣领织带纤维成分含量（%）：聚酯纤维：100 衣领织带甲醛含量（mg/kg）：≤75 衣领织带可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 150D长纤柏叶绿袖紧纤维成分含量（%）：聚酯纤维：95±2、氨纶：5±2 150D长纤柏叶绿袖紧甲醛含量（mg/kg）：≤20 150D长纤柏叶绿袖紧分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 120D/3油绿小线纤维成分含量（%）：聚酯纤维：100 120D/3油绿小线甲醛含量（mg/kg）：≤75 120D/3油绿小线可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 |
| 22 | 油绿纱卡（预缩）手术衣（ 覆背式前胸双层） | 件 |  | 覆背式手术衣，右侧系带。①立领压0.6单线，绱领无假线，领咀1组带子。②前胸双层，内层下折光车边线。③后门襟卷边1CM单线，4组带子（领1组、内两组、外两组）。④前胸贴插手袋上下车0.6双线，两边卷边0.6单线，袋中钉2CM宽带子。⑤五线绱油绿袖紧压0.6单线。⑥肩缝、后中缝、侧缝、袖底缝、袖窿车0.6单线。⑦M码：衣长124，胸围124，肩宽52，袖长71，袖肥58。 |  |
| 23 | 油绿/湖蓝纱卡洗手衣裤（套装） | 套 |  | 男洗手衣短袖短装，①交叉领，后领包捆条（捆条下剪3X30cm长每件），前领拼接、内贴条包光压1.5单线。②上袋斜角袋袋口卷边，下贴方袋卷边。③袖口卷边。④肩缝、袖窿、侧缝压0.6单线。男洗手裤，①裤子腰头压3CM宽线系带，前腰内外开口2.5压0.6单线。②右后片1个尖角袋。③前后浪及侧缝压0.6单线。④脚口卷边。 |  |
| 24 | 油绿纱卡洗手衣 | 件 |  | 交叉领，后领包捆条（捆条下剪3X30cm长每件），前领拼接、内贴条包光压1.5单线。②上袋斜角袋袋口卷边，下贴方袋卷边。③袖口卷边。④肩缝、袖窿、侧缝压0.6单线。 |  |
| 25 | 0.5cm蓝白细条平布病员服（套装） | 套 |  | 长袖短装加裤子（裤子常规系带），领圈外翻，领口、门襟压0.1边线+宽线，加衬子。肩、袖、侧缝压0.6明线，裤子前后浪压0.6线，内浪无明线。衣长76/肩宽48/袖长61/胸围116/摆120/裤长105 | 平布面料要求 1.面料名称：平布 2.面料规格： C21s 72*60 3. 经向密度（根/10cm)：≥283 纬向密度（根/10cm)：≥236 4.异味：无 5.pH值：4.0-8.5 6.甲醛含量（mg/kg）：≤75 7. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 6.耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 7.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 8.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 9.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 10.耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级 11.耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级 12.此平布面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率， 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 26 | 漂白平布靓蓝色印花枕套 | 个 |  | 尺寸45*75，印医院logo |  |
| 27 | 漂白平布靓蓝色印花被套 | 床 |  | 尺寸160*230，印医院logo |  |
| 28 | KT猫卡通平布被套 | 床 |  | 尺寸160*230。粉红布料印卡通彩色图案 |  |
| 29 | KT猫卡通平布床单 | 床 |  | 尺寸170*270。粉红布料印卡通彩色图案 |  |
| 30 | KT猫卡通平布枕套 | 个 |  | 尺寸45*75。粉红布料印卡通彩色图案 |  |
| 31 | 湖蓝平布被套 | 床 |  | 尺寸160*230 |  |
| 32 | 湖蓝平布枕套 | 个 |  | 尺寸45*75 |  |
| 33 | 粉红平布印花被套 | 床 |  | 尺寸160*230。粉红布料印卡通彩色图案 |  |
| 34 | 粉红平布印花枕套 | 个 |  | 尺寸45*75。粉红布料印卡通彩色图案 |  |
| 35 | 漂白纱卡靓蓝色印花床罩 | 床 |  | 尺寸215*94*10 | 纱卡面料要求 1.面料名称：纱卡织物 2.面料规格： C21s 112*58 3.纤维含量：棉100% 4.经向密度（根/10cm)：≥440 纬向密度（根/10cm)：≥213 5.异味：无 6.pH值：4.0-8.5 7.甲醛含量（mg/kg）：≤75 8. 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用 9. 耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 10.耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）：≥4级 耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级 11.耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级 12.耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级 13.耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级 14.耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级 耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级 15.此纱卡面料洗涤≥10次以后，面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率， 能有效防止病原微生物再生和繁殖，避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） |
| 36 | 粉红纱卡印花床罩 | 床 |  | 尺寸215*94*10 |  |
| 37 | 湖蓝纱卡床裙 | 床 |  | 尺寸200*68*45 |  |

二、技术要求

1、所有货物应优于或等于 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。

2、本次医院采购的医用纺织品面料均应可直接接触皮肤，供应商应按照以下相关质量技术要求提供对应的检测报告。

3、货物允许各项尺寸有正负偏差1.5cm。

4、部分货物需要印制医院的徽标，印制的徽标，面料不起毛不起球，需要保证产品洗涤后仍能够正常使用。

徽标示意图：

5、部分货物胸口或手臂等区域需要印制标记或刺绣标记，其图案、颜色、文字内容按采购人要求制作，需要保证产品洗涤后仍能够正常使用。

6、货物需要供应商制作样品的，采购人需要现场服务的，供应商在48小时内到达现场提供服务，核实货物具体材质、规格、外观、数量等，样品经采购人确认后即方可生产货物，每种款式的货物提供三次免费样品制作。

7、采购人有权要求供应商提供每批次货物的产品检验合格报告和相关证明材料，并核实材料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际货物与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒收货物并要求供应商承担违约责任。